实验室激光设备安全管理规定

操作激光器前，请认真阅读以下安全注意事项及建议：

请确保任何时间、任何情况下，禁止眼镜直视激光射线。

实验室具备氦氖激光器及半导体激光器，属于class Ⅱ级激光器。

- 1、除非得到允许，非实验人员不得进入激光器正在运作的房间或者激光工作区域。

- 2、不可直视激光束和它的反向光束，不允许对激光器件作目视准直操作。

- 3、搭建实验平台时，在激光发射口高度会有一个“工作平面”，在激光工作中请勿将头接近这个工作平面(透镜及反射镜组反射、投射的光可能入眼造成伤害)。请勿使激光发射口及反射镜上扬，易导致向上发射的激光入眼造成伤害。

- 4、在检查激光器时一定确保激光器处于断电情况下。

- 5、使用激光时，实验人员应从身上除去任何带有闪亮表面的物体，以避免反射的光入眼造成伤害。

- 6、禁止在激光路径上放置易燃、易爆物品及黑色的纸张、布、皮革等燃点低的物质。

- 7、不准将激光瞄准任何人体、门窗等，避免造成对目的物的伤害。

- 8、不得在未停机前或未确认储能元件均已放电完毕的情况下检修激光设备，避免造成电击伤害。

物理与光电工程学院

2016年12月9日